方城县实验高级中学1#教学楼南楼工程

编制说明

一、工程概况：

方城县实验高级中学1#教学楼,位于方城县实验高级中学院内，本工程清单造价共计分为四块。1.走廊工程指7-10轴，A-Q轴。2.南楼工程指1-7轴，A-F轴。3.中楼工程指1-7轴，K-Q轴，4.北楼工程指1-7轴，V-b轴，加8-10轴，b-R轴. 南楼工程建筑面积2427.24平方米，建筑结构形式为全现浇框架结构，地上五层，建筑高度22.85米，室内外平均高差0.6米。

二、清单编制依据：

依据设计图纸、标准图集计算工程量，套用《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》编制而成。材料价格按照南阳市2017年第4期发布价进行调整；社会保障费、住房公积金、意外伤害保险均已按照规定计取；税金营改增执行豫建标（2016 ）24号文；扬尘污染防治费按豫建标（2016 ）47号文执行；规费已按照规定计取；夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费未计取。

三、其他需要说明的问题：

1.土壤类别按一、二类土考虑。

2.基础回填土按照原土回填计算，土方运距暂按1km计算。

3.混凝土按照泵送预拌商品混凝土考虑。

4.楼梯面层做法图纸未说明，暂按现浇水磨石面层考虑。

5.屋面块瓦经与设计方沟通，暂按瓷质波形瓦考虑。

6.“试验台插座”旁的装置为“直流装置插孔”，放置于桌面上。

7.“试验台插座”放置于桌面上。

8.弱电工程中监控系统暂未计取。

9.弱电工程中网络系统及电视系统未计取配线。