| 第一标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 挂机空调 | 功能 | 冷暖 | 568 | 台 |
|  |  | 变频 | 是 |  |  |
|  |  | 规格 | 35型 |  |  |
|  |  | APF值（全年能源消耗效率） | ≥4.25 |  |  |
|  |  | SEER值（制冷季节能源消耗效率） | ≥4.85 |  |  |
|  |  | HSPF值（制热季节能源消耗效率） | ≥3.30 |  |  |
|  |  | 额定制冷量（W) | ≥3500 |  |  |
|  |  | 额定制冷功率(W) | ≤990 |  |  |
|  |  | 最小制冷量(W) | ≤310 |  |  |
|  |  | 最大制冷量(W) | ≥4200 |  |  |
|  |  | 额定制热量(W) | ≥4400 |  |  |
|  |  | 额定制热功率(W) | ≤1250 |  |  |
|  |  | 最小制热量(W) | ≤310 |  |  |
|  |  | 最大制热量（不含电辅加热）(W) | ≥5700 |  |  |
|  |  | 电辅加热功率(W) | ≥1050 |  |  |
|  |  | 循环风量(m³/h) | ≥660 |  |  |
|  |  | 室内机最小噪音值dB(A) | ≤18 |  |  |
|  |  | 室内机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤42 |  |  |
|  |  | 室外机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤50 |  |  |
|  |  | 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 |  |  |
|  |  | 额定制冷电流(A) | ≤5.2 |  |  |
|  |  | 额定制热电流(A) | ≤5.8 |  |  |
|  |  | 最大输入功率（不含电辅加热）(W) | ≤3150 |  |  |
|  |  | 最大输入电流（不含电辅加热）(A) | ≤8.5 |  |  |
|  |  | 防水等级（室外机） | IPX4 |  |  |
|  |  | 防触电保护类型 | Ⅰ类 |  |  |