| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35挂机空调 | 功能 | 冷暖 | 台 | 30 |
|  |  | 变频 | 是 |  |  |
|  |  | 规格 | 35型 |  |  |
|  |  | APF值（全年能源消耗效率） | ≥4.25 |  |  |
|  |  | SEER值（制冷季节能源消耗效率） | ≥4.85 |  |  |
|  |  | HSPF值（制热季节能源消耗效率） | ≥3.30 |  |  |
|  |  | 额定制冷量（W) | ≥3500 |  |  |
|  |  | 额定制冷功率(W) | ≤990 |  |  |
|  |  | 最小制冷量(W) | ≤310 |  |  |
|  |  | 最大制冷量(W) | ≥4200 |  |  |
|  |  | 额定制热量(W) | ≥4400 |  |  |
|  |  | 额定制热功率(W) | ≤1250 |  |  |
|  |  | 最小制热量(W) | ≤310 |  |  |
|  |  | 最大制热量（不含电辅加热）(W) | ≥5700 |  |  |
|  |  | 电辅加热功率(W) | ≥1050 |  |  |
|  |  | 循环风量(m³/h) | ≥660 |  |  |
|  |  | 室内机最小噪音值dB(A) | ≤18 |  |  |
|  |  | 室内机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤42 |  |  |
|  |  | 室外机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤50 |  |  |
|  |  | 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 |  |  |
|  |  | 额定制冷电流(A) | ≤5.2 |  |  |
|  |  | 额定制热电流(A) | ≤5.8 |  |  |
|  |  | 最大输入功率（不含电辅加热）(W) | ≤3150 |  |  |
|  |  | 最大输入电流（不含电辅加热）(A) | ≤8.5 |  |  |
|  |  | 防水等级（室外机） | IPX4 |  |  |
|  |  | 防触电保护类型 | Ⅰ类 |  |  |
| 其中：室内机和外机均需带样机. |  |  |  |  |  |

第三标段

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 72柜机空调 | 功能 | 冷暖 | 台 | 108 |
|  |  | 变频 | 是 |  |  |
|  |  | 规格 | 72型 |  |  |
|  |  | APF值（全年能源消耗效率） | ≥3.50 |  |  |
|  |  | SEER值（制冷季节能源消耗效率） | ≥3.85 |  |  |
|  |  | HSPF值（制热季节能源消耗效率） | ≥2.96 |  |  |
|  |  | 额定制冷量（W) | ≥7200 |  |  |
|  |  | 额定制冷功率(W) | ≤2600 |  |  |
|  |  | 最小制冷量(W) | ≤380 |  |  |
|  |  | 最大制冷量(W) | ≥3550 |  |  |
|  |  | 额定制热量(W) | ≥9150 |  |  |
|  |  | 额定制热功率(W) | ≤3070 |  |  |
|  |  | 最小制热量(W) | ≤380 |  |  |
|  |  | 最大制热量（不含电辅加热）(W) | ≥11000 |  |  |
|  |  | 电辅加热功率(W) | ≥2500 |  |  |
|  |  | 循环风量(m³/h) | ≥1200 |  |  |
|  |  | 室内机最小噪音值dB(A) | ≤35 |  |  |
|  |  | 室内机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤46 |  |  |
|  |  | 室外机最大噪音值（超强风档）dB(A) | ≤56 |  |  |
|  |  | 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 |  |  |
|  |  | 额定制冷电流(A) | ≤12.0 |  |  |
|  |  | 额定制热电流(A) | ≤14.1 |  |  |
|  |  | 最大输入功率（不含电辅加热）(W) | ≤6950 |  |  |
|  |  | 最大输入电流（不含电辅加热）(A) | ≤18.1 |  |  |
|  |  | 防水等级（室外机） | IPX4 |  |  |
|  |  | 防触电保护类型 | Ⅰ类 |  |  |
| 其中：室内机和外机均需带样机. |  |  |  |  |  |